Notations：

| 集合 | 含义 |
| --- | --- |
| I | i∈I，第i个时间戳 |
| Isolar | 光伏有效出力时段 |
| 决策变量 | 含义 |
| ∆pi | 时间i的功率调整量 |
| ∆piabs | 时间i的功率调整量绝对值 |
| di1 | 正偏差考核量 |
| di2 | 负偏差考核量 |
| 参数 | 含义 |
| si | 时间i的预测价差 |
| pi | 时间i的预测功率 |
| pmax | 场站容量 |
| m | 0-1参数，是否参与市场 |
| ε | 日前限电率 |
| θ | 不参与市场时优先电量占上网电量的比例 |
| α | 出清率，若m=1，则为1-ε；否则为1-θ∙1-ε+θ |
| β | 偏差电量需要被考核的比例 |
| γ | 偏差考核电价 |
| μ | 新能源获利回收中偏差允许范围（根据场站类型获取） |
| φup | 上调极限比例(比装机) |
| φdown | 下调极限比例(比装机) |

目标函数：

考虑偏差考核量并最大化总收益（并尽可能少调整）

maxi∈I-αsi∆pi-βdi1+di2γ-0.01∆piabs

约束：

- 偏差考核约束：

di1≥pi+∆pi-1+μpi,∀i∈I⇔di1≥∆pi-μpi,∀i∈I

di2≥1-μpi-pi+∆pi,∀i∈I⇔di2≥-∆pi-μpi,∀i∈I

- 绝对值定义线性化约束：

∆piabs≥∆pi,∀i∈I

∆piabs≥-∆pi,∀i∈I

- 光伏无效出力时段不调整约束（针对光伏场站）：

∆pi=0,∀i∈I-Isolar

- 上下调约束：

∆piabs≤0.2×pi

- 上下调极限约束：

-pmax×φdown≤∆pi≤pmax×φup

- 决策变量定义域：

-pi≤∆pi≤pmax-pi

0≤∆piabs,di1,di2≤pmax